货物需求一览表（体育教学部）

第 1 包       体育场馆器材          50项

第 2 包       全自动计时仪           3项

第 3 包       体能训练室            30项

第 4 包       体育生化测试仪器       5项

第 1 包  体育场馆器材    第 1 页

单位名称：体育教学部

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级比赛跳高架 | 1.4—2.5(m）/TGJ-5 |  | 1副 |  |
| 2 | 跳高海绵垫 | 6×4×0.7(m)/HMB-4 | 见附件1－30 | 1块 |  |
| 3 | 跳高海绵垫防护棚 | 6.4×4.4×1.4(m)/HMP-4 |  | 1套 |  |
| 4 | 跳高海绵垫底架 | 6×4×0.1(m)/HMJ-4 |  | 1套 |  |
| 5 | 撑杆跳海绵垫 | 6.6×8.1×0.8(m)/HMB-6 | 见附件1－31 | 1套 |  |
| 6 | 撑杆跳高架 | TGJ-3 | 见附件1－25 | 1副 |  |
| 7 | 撑杆跳海绵垫底架 | 6.5×8.0(m)/HMJ-6 | 见附件1-其它 | 1套 |  |
| 8 | 跨栏架搬运车 | KLC-2 | 见附件1－18 | 1台 |  |
| 9 | 起跑器运送车 | YSC-1 | 见附件1－20 | 1台 |  |
| 10 | 田径场地搬运车 | TJC-1 | 见附件1-其它 | 1台 |  |
| 11 | 障碍架 | 3000M | 见附件1-其它 | 1套 |  |
| 12 | 电动场地搬运车 | DDC-1 | 见附件1－24 | 1台 |  |
| 13 | 场地道牙 | 400米标准跑道/CDY-1 | 见附件1－19 | 1套 |  |
| 14 | 田径场地吸水器 | XSQ-1 | 见附件1－22 | 2套 |  |
| 15 | 链球、铁饼护笼 | LQL-2 | 见附件1－35 | 1套 |  |
| 16 | 铅球回送器 | HSQ-1 | 见附件1－34 | 1副 |  |
| 17 | 撑杆跳高丈量尺 | ZLC-8 | 见附件1－26 | 1根 |  |
| 18 | 撑杆跳高插斗 | CCD-1 | 见附件1－27 | 1只 |  |
| 19 | 跳远测量牌 | CLP-1A | 见附件1－28 | 1套 |  |
| 20 | 撑竿 | CG-1 | 见附件1－29 | 2根 |  |
| 21 | 铁饼、链球投掷圈 | TZQ-3 | 见附件1-其它 | 1套 |  |
| 22 | 比赛用铁饼投掷远度牌 | YDP-1A | 见附件1-其它 | 1套 |  |
| 23 | 高级男子铅球 | QQ-1 |  | 2个 |  |
| 24 | 铅球架 | QQJ-2 | 见附件1－33 | 1个 |  |
| 25 | 铅球投掷远度牌 | 10-20m/YDP-2 | 见附件1-其它 | 1套 |  |
| 26 | 高级男子链球 | 7.26/LQ-1 | 见附件1-其它 | 1个 |  |
| 27 | 链球架 | LQJ-1 | 见附件1－36 | 1个 |  |
| 28 | 合金钢男子比赛标枪 | 米级800g/BQ-1 | 见附件1-其它 | 2支 |  |
| 29 | 合金钢女子比赛标枪 | 米级600g/BQ-3 | 见附件1-其它 | 2支 |  |
| 30 | 投掷器材组合架 | ZHJ-1 | 见附件1-其它 | 1个 |  |
| 31 | 电动液压篮球架 | 伸臂3.35m/YLJ-5 | 见附件1－1 | 2副 |  |
| 32 | 篮球队员犯规次数牌 | FGP-2 |  | 2套 |  |
| 33 | 篮球赛记分器 | LFQ-2 | 见附件1－2 | 2套 |  |
| 34 | 篮球发球权显示器 | LFX-1 | 见附件1－3 | 2套 |  |

第 1 包  体育场馆器材    第 2 页

单位名称：体育教学部

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 计时,二十四秒显示器 | ZJS-3C | 见附件1－4 | 2套 |  |
| 36 | 直插式排球柱 | ZPZ-1 | 见附件1－5 | 1副 |  |
| 37 | 配重式排球柱 | PPZ-1 | 见附件1－6 | 2副 |  |
| 38 | 可调试排球裁判椅 | PQY-1A | 见附件1－7 | 2张 |  |
| 39 | 排球换人牌 | PHP-1 | 见附件1－9 | 2套 |  |
| 40 | 排球讯响器 | XXQ-2 | 见附件1－10 | 2套 |  |
| 41 | 直插式网球柱 | ZWZ-3 | 见附件1－11 | 1副 |  |
| 42 | 配重式网球柱 | ZWZ-5 | 见附件1－13 | 1副 |  |
| 43 | 移动式羽毛球柱 | ZYZ-1A | 见附件1－14 | 15副 |  |
| 44 | 乒乓球台 | ZPT-1 | 见附件1－15 | 16副 |  |
| 45 | 网球裁判椅 | WQY-1 | 见附件1－12 | 5张 |  |
| 46 | 排球裁判椅 | PQY-2 | 见附件1－8 | 4张 |  |
| 47 | 铁饼架 | TBJ-2 | 见附件1－32 | 1个 |  |
| 48 | 撑杆跳高横杆 | 4.5M/HG-2A | 见附件1-其它 | 3根 |  |
| 49 | 发令台 | FLT-1 | 见附件1－17 | 1台 |  |
| 50 | 乒乓球裁判椅 | PPY-3A | 见附件1－16 | 10张 |  |

注：参考型号仅供设备选择时参考使用，不作为评标依据。厂家在应标时可以根据技术指标进行调整。

第 2 包   全自动计时仪

单位名称：体育教学部

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 径赛电动计时仪 | FP-2000C | 见附件二 | 1套 |  |
| 2 | 电子起跑系统（抢跑判决系统） | FP-2001 | 见附件二 | 1套 |  |
| 3 | 超声风速测量显示系统 | FP-2004 |  | 1套 |  |

注：参考型号仅供设备选择时参考使用，不作为评标依据。厂家在应标时可以根据技术指标进行调整。

第 3 包 体能训练室

单位名称：体育教学部

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 十字下拉训练器 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 垂直倒登训练器 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 二头肌训练器 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 平推训练器 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 上斜推举训练器 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 坐姿下拉训练器 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 深蹲训练器 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 电动跑步机 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 动感单车 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 康体震动机 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 下斜推举训练器 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 卧式推举训练器 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 多功能倒斜训练器 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 平凳 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 铃片架 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 多位哑铃架 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 杠铃杆 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 20kg胞胶铃片 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 15kg胞胶铃片 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 10kg胞胶铃片 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 7.5kg胞胶铃片 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 5kg胞胶铃片 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 50kg胞胶手铃 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 45kg胞胶手铃 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 40kg胞胶手铃 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 35kg胞胶手铃 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 30kg胞胶手铃 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 25kg胞胶手铃 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 20kg胞胶手铃 |  | 见附件三 |  |  |
|  | 15kg胞胶手铃 |  | 见附件三 |  |  |

注：参考型号仅供设备选择时参考使用，不作为评标依据。厂家在应标时可以根据技术指标进行调整。

第 4 包  体育生化测试仪器

单位名称：体育教学部

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式血乳酸分析仪 | LACTATE SCOUT | 见附件4 | 1套 |  |
| 2 | 磁微粒分离酶免疫定量测定 | BIOZYME-I型 | 见附件4 | 1套 |  |
| 3 | 雷杜半自动生化分析仪 | RT-9000 | 见附件4 | 1套 |  |
| 4 | 血红蛋白仪 | HEMO-CONTROL | 见附件4 | 1套 |  |
| 5 | 尿液分析仪 | CLINITEK STATUS | 见附件4 | 1套 |  |

注：参考型号仅供设备选择时参考使用，不作为评标依据。厂家在应标时可以根据技术指标进行调整。

附件1－1

电动液压篮球架

1、产品认证情况

篮球架符合国际篮联的技术要求，并且在国内通过FIBA（国际篮联）专业认证。

2、产品技术规格

篮球架伸臂为3.35m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=2.5×1.3×0.4×0.3（m）。

3、产品用材

篮球架底座采用6㎜的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用12#槽钢制作，后立柱和油缸支撑架采用20#槽钢制作，篮架立柱采用□120×70×3方管和□70×70×3方管拼焊而成，篮架伸臂采用□140×70×3方管和□70×50方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一。

4、产品结构

电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。

5、篮板

规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13㎜厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20㎜，底面厚度≥50㎜，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。

篮板弹性500N/1m，中心挠度≤6㎜，取消外力1min后篮板恢复原状。

6、篮圈

篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。

7、防护措施

篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制铸铁配重，单只配重550kg（50kg/块），能承受250kg冲击力。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。

8、爬坡功能

球架爬坡时可将底座中间走轮用套筒板“摇出”，以利篮架爬坡，到位后即将走轮“摇回”原始位置，以确保底座着落。

9、表面处理

所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件1－2

篮球赛记分器

1.篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成。

2.记分器下支架主要由25×25的方管与φ32×2焊管拼焊而成，上支架主要由25×25的方管和40×25的方管拼焊而成，记分方框采用20x20的方管拼焊而成。

3．记分牌为手推式记分，采用PVC板制作。

4. 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件1－3

篮球发球权显示器

1、显示屏尺寸：340*220*40（mm）；

2、主要材质：φ5mm高亮度白发红、白发绿发光管；

附件1－4

计时，二十秒显示器

一、功能

计时器根据最新国际篮球竞赛规则设计制作，显示屏光源采用进口高亮度发光二级管，寿命长，用电省。结构设计采用四面显示，从四个不同角度同步显示比赛时间和二十四秒计时时间，适合大型比赛的要求。显示屏采用一个时钟源，与大屏和电视转播同步性能好，维修方便，是篮球比赛的理想器材。

1、显示比赛时间，计时钟可实现0～99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。

2、二十四秒控制器有24秒、25秒和30秒三档选择，采用倒计时方式，能任意暂停，复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声，并能自动暂停比赛时间。

3、比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则30秒要手动启动。24秒违例时，比赛时间也自动停止。

4、本计时器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与大屏和电视转播同步。

- 二、技术指标

1、显示屏尺寸：75×75×54cm

2、发　光　管：Φ5mm高亮度白发红、白发绿发光管

3、电　　　压：220Ｖ±10%

4、功　　　率：400Ｗ

5.此设备必须安全接地。

附件1－5

直插式排球柱

1.排球柱由内外立柱，高度调节销和紧线机构组成。

2.排球柱外立柱选用φ89×5的优质无缝管，内立柱选用φ70×5无缝管制作，外立柱内置一对互成90度的斜齿轮，配梯形螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使内立柱上下移动，实现网高调节高度：2150-2550mm。

3.二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求。

4.排球柱外立柱底部设有40㎜厚特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命。

5.排球柱配备有专用的连体铜质预埋件，使用时将预埋铜盖掀开，把立柱插入预埋孔即可使用，不用时，取出排球柱立柱，盖上铜盖即可，使用方便，且铜质盖板能适合潮湿和酸雨环境，室内、室外均可使用，其独特的连体结构设计，又防止了被盗的可能。

6. 排球柱外立柱表面均经酸洗、磷化等初级处理后喷塑处理，内立柱表面均经酸洗、磷化等初级处理后镀铬处理，抗蚀性5级。

7.排球柱外表包裹特殊材料的防护套，能有效保护好运动员的安全。

附件1－6

配重式排球柱

1.排球柱由两立柱、升降机构和锁紧装置组成。

2.二立柱选用直径φ89×8毫米的无缝钢管制作，内置一对互成90度的斜齿轮，配梯形螺纹的螺杆升降机构，使钢管内立柱上下移动，实现网高调节范围：2150-2550mm。

3.二立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节手柄调节钢丝绳的松紧，从而实现网的高度要求。

4.排球柱外立柱底部设有40mm厚特制缓冲垫，与底座柱套相配时起缓冲作用，能有效延长底座柱套及立柱的使用寿命。

5.排球柱底座单只配置铁配重228kg，排球柱底座设有控制走轮，使用时，降下走轮，将排球柱移至指定地点，升起走轮，使底座平稳着地，将立柱插入底座柱套即可使用；不用时，将立柱横置于底座托架，降下走轮，即可移走排球柱至存放地点，拆装移动方便。

6. 排球柱内立柱表面均经酸洗、磷化等初级处理后镀铬处理，抗蚀性5级。排球柱外立柱和底座表面经酸洗、磷化等处理后表面喷塑。

7.排球柱配备有裁判椅，裁判椅及立柱外表包裹特殊材料的防护套，能有效保护好运动员的安全。

附件1－7

可调式排球裁判椅

1.裁判椅升降平台位基本尺寸：长×宽=600×600（㎜）。

2.裁判椅主体设置有双向同步高度可调器，调节配备有手柄，升降平台高度调节范围为1120-1660㎜。

3.升降平台表面焊有花纹板，可防滑，平台边上安有围栏等辅助设备，平台一边设有爬梯，方便上下。

4.裁判椅底座用钢管焊接而成，在其后端安有滚轮，移动方便。

5.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

6.裁判椅外部可配有保护套，能够有效地保护运动员免受撞击。

附件1－8

简易排球裁判椅

1.裁判椅由底座、支架和座板三部分组成，底座采用口40x20x1.5方管在专用弯管机弯曲成形后与φ40x3无缝管拼焊而成，支架主体采用φ32x2和φ25x2圆管拼焊而成，裁判椅座板采用50x50x5角铝拼焊组成，上铺木板，表面覆绿色地毯，木板四周用铝合金包边处理。

2.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件1－9

排球换人牌

  - 排球换人牌由换人牌和箱体组成。

  - 箱体主要用δ15层压板组成，每个箱体配备18个换人牌。表面喷白漆。

  - 换人牌采用δ4木板，表面喷白漆，正反两面按顺序用黑色漆标出1~18的号码。

附件1－10

排球讯响器

- 排球讯响器由2个指示灯、2个立杆和1个控制箱组成。

- 排球讯响器采用220V市电，无其他特殊使用要求。

附件1－11

直插式网球柱

1.直插式网球柱由立柱、预埋件和锁紧装置组成。

2.二立柱选用特制80×80×3铝合金型材制作，一根立柱内置有一系绳钩，另一立柱内置有蜗轮蜗杆紧线机构装置，机构均采用铜质件和不锈钢件组成，永不生锈，通过手柄转动，可达到网的高度要求：1070mm。

3.网球柱配有专用预埋件，预埋件采用镀锌管和不锈钢冲压件制作，使用时，将立柱插入预埋件即可使用。

4.立柱表面经喷塑处理。

附件1－12

网球裁判椅

- 网球裁判椅主要由底座、支架和座椅三大部分组成。

- 裁判椅底座、支架均采用φ32×2圆管制作，支架上部设有搁手板，搁手板为胶合板，采用铰链与支架连接，可灵活翻转。

3．裁判椅座椅采用中空吹塑椅，通过螺栓等紧固件与支架连接，可常年保持不褪色。

4. 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸减、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件1－13

配重式网球柱

1.配重式网球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。

2.二立柱选用特制80×80铝合金型材制作，一根立柱内置有一系绳钩，另一立柱内置有蜗轮蜗杆紧线机构装置，机构均采用铜质件和不锈钢件组成，永不生锈，通过手柄转动，可达到网的高度要求：1070mm。

3.网球柱底座采用150×150焊管和δ2.75铁板，底部配有配重块，防滑、防震垫，增强底座的稳定性。

4.网球柱立柱表面喷塑，底座经喷塑处理，色泽光亮。

附件1－14

移动式羽毛球柱

1.移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。

2.二立柱选用Φ40×5mm无缝管制作，一根立柱置有一系绳柱，另一立柱置有棘轮、棘爪紧线机构装置，通过专用手柄转动，实现网的高度要求：1550mm。

3.羽毛球底座采用铸件，底部配有防滑、防震垫，增强底座的稳定性。

4.羽毛球柱底座装有PU滚轮，移动方便且不损伤地板。

5. 羽毛球立柱均经除锈、磷化等处理后在自动喷涂线上喷塑，底座经烤漆处理，色泽光亮，整体外观光滑，漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等缺陷。

附件1－15

乒乓球台

1、基本尺寸：长×宽×高=274×152.5×76(厘米)。台面厚1.8厘米，台面边沿四周画有白线，宽度2厘米，台面中间画有细白线，宽0.3厘米。

2、球台采用中密度板在层压专用机经加温加压制作，保持球台在不同地域、气候差异较大情况下性能稳定，不易变形，且弹性符合要求。（即标准的乒乓球台在30.5厘米高度下落时回弹高度达22-25厘米）

3、球台表面以特殊配方的油漆喷涂，色彩柔和无反光。

4、球台连接片机构经冲压、拉伸，在专用机上铆接，翻转灵活，连接牢固。

5、支撑脚方管在弯管机上弯曲，配以特制的走轮，移动灵活，制动可靠。

6、球台面与支架等部件能方便地进行拆卸分开包装，便于运输。

7、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件1－16

乒乓球裁判椅

1、座椅形式

座椅采用双面扶手、全软包、翻板豪华座椅。

2、座椅基本外形尺寸：

座高550mm，背高1150mm，座深700mm，座宽620mm。

3、座椅材料：

（1）椅背、椅垫选用先进的“三合一”生产工艺，即布料、金属结构件和高回弹聚氨酯泡绵一次成型，以确保因频繁使用而不变形、不起皱。

（2）座椅的靠背板选用厚18mm层压板成型，座板采用14mm层压板成型，采用内藏式设计，表面采用椅面面料整体包覆。

（3）椅脚采用重力设计，选用优质钢材模压成型，表面静电喷塑。

（4）座椅软包材料使用阻燃海绵，海绵密度为50kg/m3，阻燃经编弹力布面料，具有较强的弹力和高伸长率，织物挺刮，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。

（5）座椅扶手采用榉木加工制作，表面涂亚光油漆，豪华美观。

（6）座椅带写字板，写字板采用16mm的贴面层压板压制成型。

4、座椅性能

（1）座椅根据人体形态工程学曲线原理设计制造，内装“S”形弹簧，符合人体曲线要求，充分考虑到满足长时间坐姿舒适。

（2）座椅落地脚采用重力设计，能承受比一般座椅更大的压力。

附件1－17

发令台、发令烟屏

1.发令台基本外形尺寸：长×宽×高=700×610×1500（㎜）。

2.发令台主要由底架和推手柄组成，底架主要采用方管拼焊而成，底架踏脚板采用花纹板制作，起防滑作用，便于站人；推手柄采用圆管制作。

3.发令台设置有插管，可放置配套设施（发令烟屏），其底架内部设有货物柜，配有钥匙，可放置发令枪等其它设备，作小推车用。

4.发令台底部设置有滚轮，移动方便。

5.发令烟屏由烟屏支架和烟屏两部分组成。

6.烟屏支架采用□25×25×2方管制作，高度可调。

7.烟屏规格尺寸：外径φ760㎜，采用复合玻璃钢制作，烟屏内设金属框预埋件，通过预埋螺栓与支架紧固。

8.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康

附件1－18

跨栏架搬运车

1、跨栏架搬运车外形基本尺寸：长×宽×高=2300×1150×1360（mm）。

2、跨栏架搬运车主要由车架、跨栏托架、拖车柄和走轮组成。

3、跨栏架车架主要采用□60×40×2.5方管、□50×50×2方管和□40×25×2方管拼焊而成。

4、跨栏托架分上下托架，覆于车架上面，均采用δ18层压板制作，避免跨栏架与车架接触时碰掉表面塑粒，下托架又起到限位作用，防止跨栏左右偏移。

5、跨栏架拖车柄采用□50×50×2方管和φ30×1.5圆管拼焊而成。

6、跨栏架一次可置跨栏不少于15个，且其底架设有4只PU走轮，其中2只为万向轮，移动方便。

7、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件1－19

场地道牙（400m）

场地道牙采用圆形铝合金代替传统方形的铝合金道牙，具有外形美观大方，装卸方便；表面采用环氧脂粉末喷涂，抗破坏耐腐蚀性能强，易保养和维修等特点。

一般标准400米田径场，弯道半径为36.5米跑道的道牙配置：

1.长为100mm道牙固定件68段（φ8×50不锈钢铆钉68只）

2.长为50mm道牙固定件324段（φ8×50不锈钢铆钉324只）

3.φ12×1.5不锈钢管392段

4. 长度为6米直道牙26根

5. 长度为6米，弯道半径为36.5米的弯道牙38根

6. 特殊道牙4根，弯段长度为0.23米，直段长度为3.12米（每根总长为3.35米），其弯段半径为36.5米。

附件1－20

起跑器运输车

1.起跑器运输车外形基本尺寸：长×宽×高=1000×600×800（mm）。

2.起跑器运输车采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成。

3.起跑器运输车木板采用δ20mm层压板制作。

4.起跑器运输车共设8个挂钩，一次可置8个起跑器，运输车底部设有走轮，移动方便。

5. 底座所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件1－22

田径场地吸水器

1、基本尺寸：长×宽×高=1450×960×820㎜；

2、吸水器主要由底座、水箱、扶手、滚筒、吸水绵和走轮制作；

3、吸水器底座主要由□40×25×2焊方管与□40×40×2焊方管拼焊而成，吸水器水箱采用δ2㎜不锈钢板制作，沿口经卷边处理，安全性好，扶手采用φ32x2不锈钢圆管在弯管机上一次成型，美观大方。

4、吸水器滚筒分大滚筒和小滚筒，小滚筒采用不锈钢管制作，大滚筒采用花纹板制作，表面覆δ80mm吸水海绵，厚度适中，海绵表层覆弹性网布，颜色白色，具有弹性、韧性和抗腐蚀性能。

5、吸水器走轮共4只，两大两小，均为橡胶充气轮，能有效保护地面不受损坏。

6、吸水器所有紧固件均采用达克锈处理或热镀锌处理，适用于户外和潮湿环境，能保证长年不生锈。

7、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件1－24

电动场地搬运车

电动运送车具有无排放污染、低噪音、节约能源的三大优点，具有造型美观、乘坐舒适、操作简单、维修保养方便等特点。其性能与参数如下：

1、额定载重                 500kg

2、额定牵引重量             1000kg

3、外形尺寸（长x宽x高）   2640x1230x1430mm

4、最大实速                 18km

5、爬坡能力                 15%x30m

6、制动距离                 ≤4m

7、一次充电行程             80km

8、最小转弯半径             ≤4.4m

9、噪音                     ＜70db

附件1－25

撑竿跳高架（电动）

1、撑竿跳高架主要由底座、立柱和横杆托架三大部分组成。

2、跳高架底座基本尺寸：长×宽=1800×680（mm），底座由固定底座和滑动底座组成，固定底座采用槽钢和铁板拼焊而成，滑动底座采用角铁拼焊制作，上设滚轮和制动轮。

3、跳高架立柱分内立柱和外立柱，内立柱与底座连接，外立柱长6500mm，采用铝合金管制作，内设高度标尺。

4、跳高架横杆托架采用不锈钢圆管制作，采用电动升降，升降范围：2550-6400mm，通过PLC控制面板可调节所需高度，调节范围0-800mm。

5、底座所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件1－26

撑竿跳丈量尺

1、撑竿跳丈量尺主要由底座、立杆和测高器三部分组成。

2、丈量尺底座呈圆盘状，采用45＃钢和方管拼焊制作。

3、丈量尺立杆采用铝合金管制作，分下立杆、中立杆和上立杆，立杆高度可调，上面标有刻度，调高范围：2400-6400mm。

4、测高器由报警装置和固定托架组成，

报警装置上置有扬声器，固定托架上置有微动开关，当托架下平面平行于地面时，微动开关电路闭合，扬声器报警，此时地面到托架下平面高度即为所测高度。

5、底座所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件1－27

撑杆跳插斗（不锈钢）

撑杆跳插斗埋入地下，上沿与地面齐平。插斗底部的斜面长度为1米，底部的宽度自后向前逐渐变窄，后端为60厘米，前端为15厘米。插斗的地面长度和前壁的深度，为插斗底板与前壁构成的105度角所决定。

插斗底板自与地面齐平的后端向前下方倾斜到与前壁结合处，距地面的垂直深度为20厘米。插斗的左右两壁向外倾斜，在与前壁衔接处形成的角度约为120度。

插斗底板前端设有滤水孔，可保持插斗内部清洁。

产品经国际田联认证（IAAF）

附件1－28

跳远测量牌

1、基本尺寸：长×高=4000×540（㎜），可显示跳远、三级跳远比赛，适合国际标准田赛。

2、测量牌主要由底座、测量牌框架、号码牌和指示牌等组成。

3、底座主要采用δ3铁板经一次冲压成型，美观大方。

4、测量牌框架主要采用口30×20×1.5方管和δ1封板经折边拼焊而成，测量牌设有刻度线，采用φ6圆钢与框架连接后分别涂以红色、蓝色表示。

5、号码牌采用PVC制作，共16块，号码为3-18。

6、指示牌共6块，采用δ1铁板折边制作，分别喷黑、桔黄、蓝三种颜色。

7、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件1－29

跳高横杆

1.跳高横杆由横杆和横杆接头组成。

2.横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，横杆接头采用特殊的外形结构。

3.跳高横杆总长为4000mm。

4.横杆表面喷黑、黄双色漆，中间段为黑色。

撑竿跳高横杆

1.撑竿跳横杆由横杆和横杆接头组成。

2.横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，横杆接头采用特殊的外形结构。

3.跳高横杆总长为4500MM。

4.横杆表面喷黑、黄双色漆，中间段为黑色。

附件1－30

跳高海绵垫

1、基本尺寸：长x宽x厚=6x4x1米。

2、海绵垫主要由海绵垫主体、覆盖层和防水罩组成。

3、海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（20Kg/M3）组成，弹力均衡，柔软适中，海绵垫中层结构配以“井”字形框架组合，用以满足落地时人体对弹性及缓冲作用的要求。

4、海绵垫覆盖层厚80mm，用搭扣将其与拼装好的垫子连接，所有拉链不得外露，以免伤人。

5、海绵垫表面罩PVC防水套，套子侧面装有内藏式拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。

附件1－31

撑杆跳海绵垫

1、基本尺寸：长×宽×厚=6.6×8.1×0.8（米）。

2、海绵垫主要由海绵垫主体、覆盖层和防水罩组成。

3、海绵垫主体由三层重磅发泡海绵组成，弹力均衡，柔软适中，海绵垫中层结构配以“井”字形框架组合，用以满足落地时人体对弹性及缓冲作用的要求。

4、海绵垫覆盖层厚80mm，用搭扣将其与拼装好的垫子连接，所有拉链不得外露，以免伤人。

5、海绵垫表面罩PVC防水套，套子侧面装有内藏式拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。

附件1－32

铁 饼 架

1.铁饼架基本尺寸：长×宽×高=1000×600×800（mm）。

2.铁饼架采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊制作而成，外形精致，小巧玲珑。

3.铁饼架一次可置铁饼36个，底部铁板配有滚轮，移动方便。

4.底座所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件1－33

铅球架

1.铅球架基本尺寸：长x宽x高=1000x600x800（mm）。

2.铅球架采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊制作而成，外形精致，小巧玲珑。

3.铅球架一次可置铅球30个，底部铁板配有滚轮，移动方便。

4.底座所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件1－34

铅球回送器

1、基本尺寸：长×宽×高=18850×525×700（㎜）；

2、铅球回送器分四段组成，前三段为直段，由高往低，每段长5950㎜，第四段呈弯曲状，长1000㎜，确保铅球凭借第一、二、三段从上而下的冲力再缓缓由下而上到达终点。

3、回送器底座采用δ2铁板经一次冲压成型，美观大方，上支架主要采用φ30×1.5焊管和φ10×1焊管拼焊组成，铅球轨道下沿焊有加强扁铁，呈半圆弧状，造型美观。

4、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件1－35

链球、铁饼护笼

1、此护笼能够阻挡重量为7.26千克、以32米/秒的最大速度运行的链球。护笼的安放能消除链球弹出护笼或向运动员反弹或从护笼顶部飞出的危险。

2、链球、铁饼护笼俯视图形呈U字形，开口宽度6米，共设9片网片和2扇门，其中靠近门的2片网片每片规格为2.8×10米、2扇门每扇规格为2×10米，其余7片网片高均为7米，符合最新国际田联标准。

3、链球、铁饼护笼网片分别由底座、底座连接管、立柱、立柱斜撑、立柱横档和绳网组成；护笼门分别由门托、门立杆、门横档、门斜撑和绳网等组成。

4、护笼底座采用口150×150×5方管制作，底座连接管采用口140×70×3方管制作，立柱采用Φ89×3圆管制作，立柱斜撑和立柱横档采用Φ48×3圆管制作；护笼门托采用口100×70×2方管和Φ70×3.5圆管制作，门立杆采用Φ60×3圆管制作，门立杆上焊有托架，门横档和门斜撑采用Φ48×3圆管制作。

5、护笼网片采用墨绿色绳网制作，绳网为双层，起双重保护作用，通过D型卸扣将绳网与网撑（Φ32×1.5圆管）连接，由拉网绳通过滑轮控制绳网的升降，如遇大风和大雨天气，便于将绳网降下，增大护笼的安全系数和使用寿命。

6、护笼的挡网采用特殊合成纤维材料制作而成。网眼最大尺寸为44mm,其最小抗拉强度为300千克。为保证护笼的持续安全，对挡网至少应每12个月检查一次。

7、护笼门底架下部设有走轮，移动方便。

8、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且表面喷涂颜色为墨绿色，与绳网颜色一致，整体美观大方。

附件1－36

链球架

1.链球架基本尺寸：长x宽x高=1000x600x800（mm）。

2.链饼架采用方管与铁板拼焊制作而成，外形精致，小巧玲珑。

3.链球架一次可置链球10个，底部铁板配有滚轮，移动方便。

4.底座所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件1－其它

田径场地搬运车

1、基本尺寸：长x宽x高=5.2x1.28x0.5m

2、搬运车主要由车架、牵引扶手和走轮组成。

3、搬运车车架采用口100x50x3、口60x40x2、口70x50x2.75和口25x25x2方管拼焊而成，车架上底板焊接δ3mm花纹铁板。

4、搬运车牵引扶手采用δ3mm铁板在折边机上折边与φ14圆钢拼焊成形，扶手方向控制灵活。

5、搬运车配走轮4只，为汽车轮胎，承重量大。

6、底座所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

障 碍 架

1.障碍架一套共设五个，主要由栏架和底座支架组成。

2.障碍架栏架长度规格分三种：3660mm（1根）、3960mm（3根）、5280mm（1根），栏架截面尺寸为127x127（mm），栏架表面漆黑白相间条纹。

3.障碍架栏架高度可调，调高尺寸分别为914mm（男子比赛用）、762mm（女子比赛用）。

4.障碍架底座支架采用方管拼焊而成，支架长度为1300mm。

5.障碍架重量为80-100千克。

6.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

撑竿跳高横杆

1.撑竿跳横杆由横杆和横杆接头组成。

2.横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，横杆接头采用特殊的外形结构。

3.跳高横杆总长为4500MM。

4.横杆表面喷黑、黄双色漆，中间段为黑色。

撑竿跳高海绵垫底架

1、此产品置于6.6×8.1米撑竿跳高海绵垫底部。

2、基本尺寸：长×宽×高=6.4×7.9×0.1（m）；所配用海绵垫尺寸：长×宽=6.6×8.1（m）。

3、支架由14小块底架拼装组成，块与块之间通过弹簧卡片联结，联结牢固，防锈蚀性强，每块底架主要采用口30×20、口20×20方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。

4、底架四角与海绵垫相应呈圆弧，增强产品的使用安全性和美观性。

四面边框采用木质制作。

5、所有钢制件均经除锈、磷化后在自动喷涂线上喷塑。

铁饼、链球投掷圈

1、铁饼、链球投掷圈主要由铁饼投掷圈和链球过渡圈组成；

2、铁饼投掷圈基本尺寸：内沿直径2500mm，宽70mm；

3、链球过渡圈基本尺寸：内沿直径2135mm，宽20mm；

3、铁饼投掷圈主要采用δ6x70扁铁、φ25圆管和4#角铁拼焊制成，表面喷白塑，分成两个半圆，通过螺栓连接成一个整圆，安装方便；

4、链球过渡圈为玻璃钢件，颜色为白色；

5、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

铅球投掷远度牌

1、铅球投掷远度牌采用δ3mm玻璃钢材料制作，呈锥形，上下面均为正三角形，其基本尺寸：上平面边长x下平面边长x高度= 195x 340x 280(mm)。

2、铅球投掷远度牌每套共11只，每只三面印黑色号码，号码为10-20。

比赛用铁饼投掷远度牌

1、铁饼投掷远度牌采用δ3mm玻璃钢材料制作，呈锥形，上下面均为正三角形，其基本尺寸：上平面边长x下平面边长x高度= 254x 470x 435(mm)。

2、铁饼投掷远度牌每套共12只，每只三面印黑色号码，号码为40-95。

男子比赛用链球（7.26kg、Φ110mm）

- 结构： 金陵牌链球由三部分组成：金属球体、一条钢丝链子和一个金属把手。

- 链子: 链子用直而有弹性，不易折断的单根钢丝制成，钢丝直径为Φ3.2mm。投掷时链子无明显延长，钢丝的两端弯成环状以连接把手和球体。

- 把手：链球把手用坚硬的钢丝和铝合金材料制成一个整体结构，无铰链连接。投掷时，把手不变形。

- 球体：球体为钢制。表面光洁，连接件内设有滚珠。球体重心至球体中心距离不大于6mm，放在水平的、直径为12mm的圆形刃沿上，球体保持平衡。

- 重量（kg）：7.265～7.275。

- 直径(mm)：Φ110+0.2。

- 链球全长（从把手内沿量起）(mm)：1175～1215。

标枪（800g）

- 结构：金陵牌铝合金标枪由钢制枪头、LC4铝合金枪身和全棉缠绳把手三部分组成。枪身无凹凸、沟槽、突脊、空洞、粗糙等现象，表面光滑、均匀一致。

- 把手：包绕重心，棉绳直径≤4mm，把手表面为规则的不光滑型，无任何的绳头、结节或呈锯齿形，把手厚度均匀。

- 枪身：采用镟锻工艺变形，保持了原材料组织结构，使用中不易断裂。枪身从把手处规则地向两端变细，平滑过度。枪身表面喷漆为单色或多色。

- 纵剖面直线度：纵剖面直线部分小于0.2mm；紧靠枪头与枪身结合处后面小于1.25mm。

- 枪尖：枪尖为钢制，经镟锻变形为一整体，具有较强硬度，表面光滑镀铬。

为保证标枪优良性能，提高其滑翔性能和钢性。在符合国际田联竞赛规则前提下，我们在生产中制定了更加严格的内控技术指标：

  - 重量（g）:805～815。

  - 长度（mm）：2610～2630。

  - 金属枪头长（mm）：250～330。

  - 枪尖至重心距（mm）：1050～1060。

  - 枪身最大直径（mm）：29～30。

把手宽度（mm）：150～160。

标枪（600g）

- 结构：金陵牌铝合金标枪由钢制枪头、LC4铝合金枪身和全棉缠绳把手三部分组成。枪身无凹凸、沟槽、突脊、空洞、粗糙等现象，表面光滑、均匀一致。

- 把手：包绕重心，棉绳直径≤4mm，把手表面为规则的不光滑型，无任何的绳头、结节或呈锯齿形，把手厚度均匀。

- 枪身：采用镟锻工艺变形，保持了原材料组织结构，使用中不易断裂。枪身从把手处规则地向两端变细，平滑过度。枪身表面喷漆为单色或多色。

- 纵剖面直线度：纵剖面直线部分小于0.2mm；紧靠枪头与枪身结合处后面小于1.25mm。

- 枪尖：枪尖为钢制，经镟锻变形为一整体，具有较强硬度，表面光滑镀铬。

为保证标枪优良性能，提高其滑翔性能和钢性。在符合国际田联竞赛规则前提下，我们在生产中制定了更加严格的内控技术指标：

- 重量（g）:605～615。

- 长度（mm）：2210～2230。

- 金属枪头长（mm）：250～330。

- 枪尖至重心距（mm）：910～920。

- 枪身最大直径（mm）：24～25。

- 把手宽度（mm）：140～150。

投掷器材组合架

1.投掷器材组合架一次可以放置标枪10支，1kg、1.5kg、2kg铁饼各5只，铅球10只。

2.投掷器材组合架底部设有走轮，移动方便。

3.底座所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

附件二

技术要求和技术参数

1.径赛电动计时仪

  - 1/1000 秒、1/2000计时可选；1/100 秒或 1/1000或1/2000 秒发布

  - 具备零点校验功能，正规大赛必须使用此功能

  - 国际田联正式认可

  - 便携式设计，既可配台式电脑也可配笔记本电脑

  - 既可采用有线发令传感，也可以采用无线发令传感

  - 无线发令传感可靠作用距离：开阔的不小于500米

  - 极高的图像采集灵敏度，可清晰拍摄的终点光照：不大于1000Lux；可测量的终点光照：不大于500 Lux

  - 具备实时曝光量自动调整功能，每次拍摄自动调整一次曝光量

  - 具备拍摄过程实时动态图像显示功能

  - 一键判读功能，能够快速准确的判定运动员成绩名次

  - 图像自动裁剪功能，可去掉拍摄空白区，提高判读速度及准确性

  - 具备实时判读功能，可以拍摄和判读同时进行

  - 可以实现无中转直接联网，与其它设备和终端一起构成完整的运动会网络信息系统

  - 具备独立的联网成绩发布功能，可以不依赖于具体信息系统的支撑，独立地进行比赛成绩的联网发布

  - 能够在判读结束时立即打印输出比赛成绩和终点摄影图像，并可以将成绩单在联网的其它挂有打印机的电脑上打印输出

  - 具备图像后处理功能，能够对已拍摄的图像进行局部放大和亮度、对比度调整

  - 信息输入具备手工录入、磁盘文件输入、联网输入三种方式

  - 具备专门的修改界面，可以方便的完成加减运动员、加减组等修改操作

  - 可以与FP-2100田径运动会信息系统直接联网

2.径赛电子起跑系统（电动计时起点设备）

  - 精确测量各道运动员起跑时刻，检测速度每秒1000次，检测误差不大于1毫秒

  - 能够测量并打印各道运动员的起跑脚蹬压力曲线，用以作为仲裁依据以及运动员的起跑技术分析

  - 自动抢跑判决、无线发令同步，无线招回报警

  - 含发令枪声传输系统，使各道运动员同时听到发令枪声

  - 可直接联网调阅编排信息及检录信息，实现径赛起点的无纸化操作

附件三    第 1页

技术规范与要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 性能 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十字下拉训练器 | 台 | 1 | 主架均选用壁厚3㎜高强度大截面优质椭圆管。手把高度调节范围1372㎜，使用者可在不同训练位置进行锻炼，以使身体更多部位的肌肉得到充分锻炼。阻力传递采用高强度（尼龙）钢丝绳+超宽滑轮，传运平稳、柔和。器械设有引体向上训练功能，一机多用。 | 配重/Weight stack:5kg+14×5kg=75kg（2组） 外形尺寸(L×W×H):3551×802×2278(mm) 毛重/G.W:370kg 净重 N.W:325kg |
| 2 | 二头肌训练器 | 台 | 1 | 主架均选用壁厚3㎜高强度大截面优质椭圆管。阻力传递系统采用等力钜凸轮+高强度进口拉力带+防跑偏导向轮。软垫设计符合人体工程学原理。设计配重微调装置，配重调节间隔可达1.25㎏.座垫高度采用阻尼汽缸无极调节。运动起始位置可调。 | 配重/Weight stack:5kg+14×5kg=75kg（2组） 外形尺寸 (L×W×H):3551×802×2278(mm) 毛重/G.W:370kg 净重/N.W:325kg |
| 3 | 平推训练器 | 台 | 1 | 主架均选用壁厚3㎜高强度大截面优质椭圆管。阻力传递采用高强度进口拉力带配防跑偏导向轮。软垫设计符合人体工程学原理。座垫高度采用阻尼汽缸无极调节。设有辅助装置，可对运动起始位置进行调节，并且在运动复位时起到保护作用，避免运动伤害。 | 配重/Weight stack:5kg+19×5kg=100kg 外形尺寸 (L×W×H):1350×1530×1750(mm) 毛重/G.W:352kg 净重/N.W:300kg |
| 4 | 上斜推举训练器 （不含铃片） | 台 | 1 | 主架均选用壁厚3㎜高强度大截面优质椭圆管。软垫设计符合人体工程学原理。挂钩采用15㎜厚高强度钢板，并设有多个起始位置，适宜不同人群使用。 | 外形尺寸(L×W×H):1300X650X1500(mm) 毛重/G.W:117kg 净重/N.W: 86kg |
| 5 | 坐姿下拉训练器 | 台 | 1 | 主架均选用壁厚3㎜高强度大截面优质椭圆管。阻力传递采用高强度进口拉力带配防跑偏导向轮。软垫设计符合人体工程学原理。座垫高度采用阻尼汽缸无极调节。压腿垫高度采用丝杠无级调节，手拉把采用万向转动结构设计，增加了使用舒适度。 | 配重/Weight stack:19X5kg+5kg=100kg 外形尺寸(L×W×H):1450X1450X2180(mm) 毛重/G.W:333kg 净重/N.W:300kg |
| 6 | 电动跑步机 | 台 | 4 | 最大载重： 120公斤，主电机：2.2kw交流马达 升降马达：450公斤负载提升，配有高低限位开关及位置传感器，线路控制：变频驱动控制系统，含内置断路设计保护装置，仪表面板：LED点阵屏，附磁性安全装置，操作面板显示：速度、坡度、时间、距离、心率、热量，运动程序：5个预置程序 速度：1.0km/h-15.0 km/h ，坡度： 0% -12.0% 跑板：25mm厚，减震设计，跑带：背织低噪音防静电聚胺酯，正面为椭凹纹氯丁二烯橡胶 | 外形尺寸：（LXWXH）2310X900X1500 毛重/G.W:305kg 净重/N.W:240kg |

附件三    第 2页

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 性能 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 动感单车 | 台 | 4 | 主架均选用壁厚3mm高强度大截面优质椭圆管。 阻力传递系统采用等力矩凸轮+高强度进口拉力带+防跑偏导向轮 。软垫设计符合人体工程学原理。 配重设有微调装置，配重调节间隔可达1.25kg。 运动起始位置可调节。 靠背前后可调节及双踏脚位置设计,适宜不同人群使用。 | 配重：19X5kg+5kg+2.5kg （微调/ADJUSTMENT OF SMALL WEIGHT STACK）=102.5kg 外形尺寸：（LXWXH）1410X1300X1685 毛重/G.W:90kg 净重/N.W:76kg |
| 8 | 康体震动机 | 台 | 1 | 最大载重：120kg电源：～220V±10% 50Hz ·驱动马达：750w交流变频马达;操作面板显示：振频、时间;振频：0～20次/秒; 时间：0～5分钟 ; ·机架：焊接钢结构底盘、高强度铝合金立管;踏板：橡胶材质，防滑处理;扶手：橡塑把套;振动是根据人体生理学原理，加快新陈代谢、增强淋巴细胞、保持骨骼健康、增强血液循环等。 | 占地面积：1500×700×500（㎜） 毛重：105㎏ 净重：85㎏ |
| 9 | 下斜推举训练器 | 台 | 1 | 主架均选用壁厚3㎜高强度大截面优质椭圆管。软垫设计符合人体工程学原理。挂钩采用15㎜厚高强度钢板，并设有多个起始位置，适宜不同人群使用。座垫位置可调，适宜不同人群使用。 | 外形尺寸(L×W×H):1500X760X1300(mm) 毛重/G.W:119kg 净重/N.W:88kg |
| 10 | 卧式推举训练器 | 台 | 1 | 主架均选用壁厚3㎜高强度大截面优质椭圆管。软垫设计符合人体工程学原理。挂钩采用15㎜厚高强度钢板，并设有多个起始位置，适宜不同人群使用。 | 外形尺寸(L×W×H):1350X650X1300(mm) 毛重/G.W:104kg 净重/N.W:73kg |
| 11 | 深蹲训练器 （不含铃片） | 台 | 1 | 主架均选用壁厚3㎜高强度大截面优质椭圆管。直线运动机构选用德国进口直线轴承，运动起始位置进行调节，配备安全防护装置，可有效避免运动过程中的意外伤害，杠铃杆设有平衡装置，平稳，舒适。 | 外形尺寸(L×W×H):130X500X2100(mm) 毛重/G.W:125kg 净重/N.W:94kg |
| 12 | 多功能倒斜训练器 | 台 | 1 | 主架均选用壁厚3㎜高强度大截面优质椭圆管。软垫设计符合人体工程学原理。座垫及靠背角度均可调节，满足使用者锻炼需要。 | 外形尺寸(L×W×H):1530×760×590(mm) 毛重/G.W:50kg 净重/N.W:49kg |
| 13 | 垂直倒蹬训练器 | 台 | 1 | 主架均选用壁厚3㎜高强度大截面优质椭圆管，软垫设计符合人体工程学原理。靠背位置可调。采用安全防护结构设计，可有效避免运动过程中的意外伤害。直线运动机构选用德国进口直线轴承。 | 配重/Weight stack:5kg+14×5kg=75kg（2组） 外形尺寸 (L×W×H):3551×802×2278(mm) 毛重/G.W:370kg 净重/N.W:325kg |
| 14 | 铃片架 | 台 |  | 可放置5组国家标准50内孔或国际标准2″内孔杠铃片及一套小杠铃杆； （器械不含杠铃片和杠铃） | ·占地：（L×W×H）：213×37×206(cm) ·净重/N.W：40.5kg ·毛重/G.W：43.5kg |

附件三    第 3页

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 性能 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 平凳 | 台 | 1 | 主架均选用壁厚3㎜高强度大截面优质椭圆管。软垫设计符合人体工程学原理。满足使用者锻炼需要。 | 外形尺寸(L×W×H):1120X680X450(mm) 毛重/G.W:36kg 净重/N.W:35kg |
| 16 | 多位哑铃架 | 台 | 1 | 主架均选用壁厚3㎜高强度大截面优质椭圆管。 | 外形尺寸(L×W×H):260×550×800(mm) 毛重/G.W:82kg净重/N.W:77kg |
| 17 | 杠铃杆 | 支 | 2 | 杠铃杆采用国家标准弹性钢材精加工，镀铬工艺。 | 50孔 |
| 18 | 胞胶铃片 | 片 | 6 | 标准铸铁标号，环保弹性橡胶。 | 50孔、20㎏ |
| 19 | 胞胶铃片 | 片 | 6 | 标准铸铁标号，环保弹性橡胶。 | 50孔、15㎏ |
| 20 | 胞胶铃片 | 片 | 8 | 标准铸铁标号，环保弹性橡胶。 | 50孔、10㎏ |
| 21 | 胞胶铃片 | 片 | 10 | 标准铸铁标号，环保弹性橡胶。 | 50孔、7.5㎏ |
| 22 | 胞胶铃片 | 片 | 10 | 标准铸铁标号，环保弹性橡胶。 | 50孔、5㎏ |
| 23 | 胞胶手铃 | 付 | 1 | 杠铃杆采用国家标准弹性钢材精加工，标准铸铁标号，环保弹性橡胶。 | 50㎏ |
| 24 | 胞胶手铃 | 付 | 1 | 杠铃杆采用国家标准弹性钢材精加工，标准铸铁标号，环保弹性橡胶。 | 45㎏ |
| 25 | 胞胶手铃 | 付 | 1 | 杠铃杆采用国家标准弹性钢材精加工，标准铸铁标号，环保弹性橡胶。 | 40㎏ |
| 26 | 胞胶手铃 | 付 | 1 | 杠铃杆采用国家标准弹性钢材精加工，标准铸铁标号，环保弹性橡胶。 | 35㎏ |
| 27 | 胞胶手铃 | 付 | 1 | 杠铃杆采用国家标准弹性钢材精加工，标准铸铁标号，环保弹性橡胶。 | 30㎏ |
| 28 | 胞胶手铃 | 付 | 1 | 杠铃杆采用国家标准弹性钢材精加工，标准铸铁标号，环保弹性橡胶。 | 25㎏ |
| 29 | 胞胶手铃 | 付 | 1 | 杠铃杆采用国家标准弹性钢材精加工，标准铸铁标号，环保弹性橡胶。 | 20㎏ |
| 30 | 胞胶手铃 | 付 | 1 | 杠铃杆采用国家标准弹性钢材精加工，标准铸铁标号，环保弹性橡胶。 | 15㎏ |

附件4

移动实验箱构成要求

一个实验箱内置下列设备

1、便携式乳酸分析仪一台，试纸条一桶（24根）。（进口）型号：lactate scout

2、磁微粒分离酶免定量测定仪一台,试剂盒：睾酮一盒（50管份）皮质醇一盒（50管份）。（进口）型号：BIOZYME-Ⅰ型

3、半自动生化分析仪一台，试剂：BUN120/100ml(液体单试剂)和CK 320/100ml（液体双试剂）。（进口）型号：RT-9000

4、血红蛋白仪一台，试纸条一桶（50根）。（进口）型号：HEMO-CONTROL

5、尿液分析仪一台，试纸条一桶（125根）。（进口）型号:CLINITEK  STATUS

6、离心机一台，型号：DGW-80

7、5—50ul移液器（大龙）

8、100ul吸头1000个

箱内设备要求：

- 便携式乳酸分析仪：技术参数：测试指标：血乳酸浓度

测试试纸：专用试剂条

样 本 量：0.5μl末梢血

测试时间：15秒钟

测试范围：0.5~25.0mmol/l

校正方法：用定标试纸条自动选择校正曲线

计时功能：内置计时器支持连续定时测试

校 正 值：3-8％

结果存储：250个测试结果，可与PC连接

操作环境：温度：5 Cº~45 Cº；湿度：20~85% RH

体    积：90×50×20mm

重    量：约85.1g（带电池）

电    池：2节7号干电池

配    件：配备便携腰包和转轮按钮采血针

- 磁微粒分离酶免定量测定仪：技术参数：测试方法：磁微粒免疫法

波    长：三波长（492nm、550nm、630nm）同时测定

线性测量范围：0.0-2.0A

重 复 性：SD＜0.01(OD=0)

精 确 度：SV％＜0.5(OD=1)

稳 定 性：SV％≤1（OD=1）

分 辨 率：≤0.001

软    件：可存储标准曲线，能自动拟和最佳曲线，自动计算并打印浓度值、CV值，自动标出异常结果。

显示方式：液晶屏显示

打印方式：60nm宽热敏打印

测量速度：1次∕秒

分离方式;悬浮免疫固相分离技术

体    积:31×23×11cm（长×宽×高）

3、半自动生化分析仪：技术参数：测试方法：    终点法，两点法，速率法，双波长法，试剂空白法，样品空白法，免疫比浊法

操作界面：    中文操作界面

测量范围：    -0.5-3.000A

分 辨 率：    0.001A(显示)，0.0001A（内部计算）

光    源：    卤钨灯，6V/10W

波    长：    340，405，500，546，578，620，670nm,可增配一个波长

波长精度：    ±1nm

带    宽：    ﹤8nm

漂    移：    ﹤0.002A/小时

进 样 量：     100-3000ul

交叉污染：     ﹤1％

存    贮：     160个测试项目

接    口：     RS232双向通讯口，打印机并口，PSTN接口

比 色 池：     石英流动比色池

比 色 杯：     可用12.5mm×12.5mm方形试管直接比色

温    控：     室温，25、30、37℃，精度±0.1℃

显    示：     大屏幕液晶显示，可实时显示反应曲线

打    印：     内置或外接打印机

处 理 器：     嵌入式高速处理器

外形尺寸：     350mm(L)×330mm(W)×165mm(H)

外形尺寸：     450 x330x140(mm) (LWH)

电    源：     开关电源，AC 110-220V±10％，50-60Hz

4、血红蛋白仪：技术参数：测试指标：血红蛋白，红细胞平均体积

测试方法：干式方法

操    作：操作简单、无试剂毒性

显 示 屏：触摸式显示屏幕

范    围：0-25.6g/dl

样 本 量：10μl

线    性：0-20 g/dl±0.3 g/dl

>20 g/dl±0.7 g/dl

测试时间： 10-60秒

电    源：220V交流 50-60Hz

测 试 条：专用测试条

质量标准：负荷NCCLS标准

自动测试：自动测试

质    控：3种质控标准

打    印：打印机（RS232接口）

存    储：存储100个记录

尺    寸：160×160×68mm

5、 尿液分析仪：技术参数：测试项目：尿胆原、隐血（或红细胞）、葡萄糖、PH、酮体、白细胞、蛋白质、胆红素、比重、亚硝酸盐十个项目，还可测定尿微量白蛋白、尿肌肝、蛋白/肌酐比率及早孕检查四个项目

测定波长：455、550、625、840nm

测试原理：双波长反射光学测定法

光学系统：滤光片

采集样本：手工浸入法

操作界面：采用全中文语言以方便操作

屏    幕：触摸屏操作界面，同时显示所有分析参数

仪器存储：不少于200个检测结果，并具有数据输出接口

报告方式：可选择半定量国际单位结果或+/-系统，并可标注异常结果

结果显示：每组结果均附程序编码，标明结果报告日期和时间

检测速度：每小时可测试60尿液样本

反应时间：45秒/样本

电    源：既可用外接电源，又可用干电池

启动时间：不需热机，任何时间皆可开始测试

故障诊断：每次测试样本前均自动校正、不需要任何额外校正

电    源：150-250V（50-60Hz）或AA标准碱性电池

环境温度：10-30℃

环境湿度：20-85%相对湿度

体    积：272×171×158mm

重    量：1.66Kg

接    口：计算机接口